INSTRUKCJA OBSŁUGI

DPF/OBD2

Data aktualizacji: 28 stycznia 2026

Spis treści

1.	Co jest potrzebne	2

2.	Pierwsze uruchomienie	3

3.	Konsola i komendy (bardzo ważne)	3

4.	Jak znaleźć adapter BLE i ustawić MAC (najprościej)	4

Krok A – skan urządzeń BLE	4

Krok B – zobacz listę w pamięci	4

Krok C – wybierz MAC z listy (ustaw w urządzeniu)	4

Krok D – Jeśli chcesz od razu połączyć i ustawić MAC z listy:	4

Ręczne ustawienie MAC	4

5.	Połączenie BLE i inicjalizacja ELM	5

6.	Nagłówek CAN dla UDS DID (HEADER)	5

7.	PIDy i DIDy — co to jest i jak zmieniać	6

PID (Service 01 xx)	6

DID (Service 22 xxxx)	6

8.	Odczyt „na żądanie” (diagnostyka czy działa)	6

9.	Jasność i obrót ekranu	7

Jasność (Backlight)	7

Obrót	7

10.	Tryb TEST (bez auta / tylko do prezentacji działania, nie odzwierciedla faktycznego działania w 100%)	7

13.	Jak działa wykrywanie wypalania (ważne dla użytkownika)	8

14.	Najczęstsze problemy i rozwiązania	8

„OBD / ELM OFF” / „Waiting for BLE…”	8

„NO DATA”	8

Łączy się, ale czasem „zamyka się” komunikacja	9

# Co jest potrzebne

  Urządzenie (ESP32 + ekran)

  ELM327 BLE wpięty w OBD2 w Astrze K

- Urządzenie jest testowane na tym konkretnym modelu OBD2 :

# VIECAR VP003 ELM327 OBD2

## Dane techniczne

SSID: Viecar

Główny układ sterujący: PIC18F25K80

Napięcie robocze: DC 9-36V

Prąd roboczy: 40mA

Prąd czuwania: 5mA

Wersja: V2.

  Podłącz urządzenie do USB-C (najlepiej ładowarka zapalniczki).

  Komputer/telefon do ustawienia MAC (konieczność)

# Pierwsze uruchomienie

- Wepnij ELM327 BLE do OBD2.

- Podłącz zasilanie do urządzenie kablem USB C

- Włącz zapłon (najlepiej pozycja II).

- Na ekranie pojawi się logo Opel, potem ekran połączenia / dash.

Jeśli urządzenie nie zna jeszcze MAC adaptera, trzeba zrobić skan i ustawić MAC.

# Konsola i komendy (bardzo ważne)

Urządzenie ma sterowanie przez Serial Monitor (Arduino/PlatformIO),

Aplikację na Androida (Terminal):

Ustaw:

- 115200 baud

- zakończenie linii: Newline

Komenda pomocy:

- HELP – lista komend
Komenda statusu:

- STATUS – pokazuje aktualne ustawienia (MAC, HEADER, PIDy, DIDy, BL, ROT, tryby)

# Jak znaleźć adapter BLE i ustawić MAC (najprościej)

### Krok A – skan urządzeń BLE

Wpisz:

- SCAN

Urządzenie skanuje ~5 sekund i wypisuje listę znalezionych urządzeń (numer, MAC, RSSI, nazwa).

### Krok B – zobacz listę w pamięci

- LIST

### Krok C – wybierz MAC z listy (ustaw w urządzeniu)

- MAC# 3
(ustawi MAC z pozycji 3 z ostatniego skanu)

### Krok D – Jeśli chcesz od razu połączyć i ustawić MAC z listy:

- CONN# 3
a jeśli ma zapisać MAC na stałe i łączyć się automatycznie:

- CONN# 3 SAVE

### Ręczne ustawienie MAC

Jeżeli znasz MAC:

- MAC=AA:BB:CC:DD:EE:FF

Sprawdzenie:

- MAC?

Zapis na stałe + restart:

- SAVE_MAC

Uwaga: kod blokuje ustawienie 00:00:00:00:00:00 i pilnuje formatu.

# Połączenie BLE i inicjalizacja ELM

Po CONNECT/CONN# urządzenie:

- łączy się po BLE,

- znajduje charakterystyki TX/RX,

- odpala inicjalizację ELM (ATZ, ATE0, ATL0, ATH0, ATSP0)

Jeśli chcesz rozłączyć:

- DISCONNECT

# Nagłówek CAN dla UDS DID (HEADER)

DIDy UDS (Service 22 xxxx) idą na nagłówek g_header (domyślnie 0x7E0).

Sprawdzenie:

- HEADER?

Ustawienie:

- SETHEADER 7E0

Zapis:

- SAVEHEADER

PIDs 01 xx zawsze idą na broadcast 0x7DF (kod sam to ustawia), header dotyczy tylko DID 22.

# PIDy i DIDy — co to jest i jak zmieniać

Jeżeli adapter/auto zwraca NO DATA, możesz zmienić PID/DID z konsoli.

### PID (Service 01 xx)

Sprawdź aktualne PIDy:

- PID?

Ustaw PID:

- SETPID VBAT 0x42

- SETPID ECT 0x05

- SETPID OIL 0x5C

- SETPID DPF_T 0x7C

Zapis PIDów:

- SAVEPID

### DID (Service 22 xxxx)

Sprawdź DIDy:

- DID?

Ustaw DID:

- SETDID SOOT 0x336A

- SETDID KM 0x3039

- SETDID BURN 0x20FA

- SETDID STATE 0x20F2

- SETDID OIL 0x1154

Zapis DIDów:

- SAVEDID

# Odczyt „na żądanie” (diagnostyka czy działa)

Po połączeniu możesz sprawdzić, czy ECU/ELM daje dane:

- VBAT – napięcie (PID 01 xx)

- ECT – temp. płynu (PID 01 xx)

- OIL – temp. oleju (PID 01 5C, a jak brak to fallback DID 22 1154)

- REQ – żądanie regeneracji (DID 22 20FA bit0)

- STATE – stan regeneracji (DID 22 20F2 A&7)

Odczyt dowolnego DID:

- READ22 0x336A

Surowe komendy (jak w ELM):

- AT I

- 22 33 6A

- 01 5C

# Jasność i obrót ekranu

### Jasność (Backlight)

- BL? – sprawdź

- BL=80 – ustaw 0..100

- SAVE_BL – zapisz

### Obrót

- ROT? – sprawdź

- ROT=1 – ustaw 0..3

- ROT180 – szybkie odwrócenie o 180°

- SAVE_ROT – zapisz

# Tryb TEST (bez auta / tylko do prezentacji działania, nie odzwierciedla faktycznego działania w 100%)

-   TEST ON – urządzenie symuluje dane (DPF rośnie, temperatury falują, regen wchodzi/wychodzi)

-   TEST OFF – powrót do normalnego działania

# Jak działa wykrywanie wypalania (ważne dla użytkownika)

Urządzenie przechodzi zmienia STATUS DPF na „Warming”

- STATE = Warming (A&7 == 6)

Następnie urządzenie zmienia STATUS na „Actively” i zmienia ekran na  BURNING

- STATE = Actively (A&7 == 7)

I zostaje w BURNING do czasu wypalenia :

- burnReq == true

Wyjście z BURNING dopiero gdy nie ma warunków przez 5 sekund
Po wyjściu pokazuje:

- COMPLETED jeśli  REG ≤ 3

- ABORTED jeśli nie spełnia warunku / wypalanie zostało przerwane.

# Najczęstsze problemy i rozwiązania

### „OBD / ELM OFF” / „Waiting for BLE…”

- Adapter nie jest widoczny BLE → zrób SCAN, LIST, potem CONN# X.

- Zły MAC zapisany → ustaw poprawny MAC=... i SAVE_MAC.

### „NO DATA”

- To zwykle klon ELM albo brak wsparcia PID/DID.

- Sprawdź ręcznie VBAT, ECT, STATE, REQ.

- Zmień PID/DID komendą SETPID / SETDID i zapisz.

### Łączy się, ale czasem „zamyka się” komunikacja

Kod ma auto-recover ELM (AT init po serii timeoutów). Jeśli ktoś ma słaby adapter, to normalne.